- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总发卷量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4000吨汽车配件、3000吨机械零部件加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州市豪鹏金属冷挤压厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴建伟 |  |  | 联系人 | 潘舒阳 |  |  |
| 通讯地址 | 常州市武进区湖塘镇长虹工业园 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15861176686 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 213161 |
| 建设地点 | 常州市武进区湖塘镇长虹工业园 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 常州市武进区行政审批局 |  |  | 批准文号 | 武行审备[2020]498号 2020-320412-34-03-551621 |  |  |
| 建设性质 | 迁建 |  |  | 所属行业 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3000 |  |  | 绿化率 (%) | - |  |  |
| 总投资 (万元) | 1100 | 环保投资 （万元） |  | 22 | 环保投资占总投资比例 |  | 2% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产 日期 |  | 2020年11月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量 主要原辅材料：见原辅材料一览表 主要设施：见工程内容设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |
| 水(吨/年) | 857 |  |  | 燃油(吨/年) |  | / |  |
| 电(万度/年) | 120 |  |  | 燃气(立方米/年) |  | / |  |
| 燃煤(吨/年) | / |  |  | 蒸汽(吨/年) |  | / |  |
| 污水排水量及排放去向 工业废水：本项目无工业废水产生。 生活污水：本项目生活污水产生量为714t/a。接管至城区污水处理厂集中处理，尾水达标排放至采菱港。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） 1、项目概况 常州市豪鹏金属冷挤压厂成立于2004年1月16日，已取得营业执照，原位于常州市武进区南夏墅河东村，现考虑企业发展，搬迁至武进区湖塘镇长虹工业园。经营范围：起动电机开关壳，机械零部件制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司原在南夏墅时于2008年8月申报了“20万件/年机械零部件、30万件/年启动电机开关壳”项目环境影响登记表，2008年9月1日取得了常州市武进环保局的批复，并与2008年11月17日由武进区南夏墅街道办事处完成验收。现考虑企业发展，搬迁至武进区湖塘镇长虹工业园，于2016年编制了“1500吨/年机械零部件、2500吨/年汽车配件制造”项目。 根据市场发展需求，公司于2020年8月14日取得常州市武进区行政审批局备案（武行审备[2020]498号），拟投资1100万元，租赁常州市双马橡塑机械有限公司3000平方米空置厂房进行生产，购置车床、磨床、冲床、高频电炉（加热温度700-800℃）等设备124台（套），项目建成后，形成年产4000吨汽车配件、3000吨机械零部件加工能力。 建设项目将于2020年10月安装设备，预计于2020年11月正式投入生产。 职工人数：35人。 生产方式：全年工作300天，一班制生产，每班10小时，全年工作3000h，厂内不设食堂、宿舍、浴室。 2、建设内容及生产规模 表1-1 建设项目产品方案及产能 序号; 产品名称; 生产规模; 年运行时间. 1; 汽车配件; 4000t/a; 3000h. 2; 机械零部件; 3000t/a; 3000h. 3、主要原辅材料和主要生产设备 表1-2 建设项目原辅材料一览表 类别; 名称; 重要组分 规格及指标; 年耗量; 最大存储量; 单位; 来源及运输. 原 料; 钢材; C≤0.5, Si≤0.45, S≤0.05,Fe≥98.0（不含汞、铬、镉、铅和类金属砷等重金属）; 6860; 200; 吨; 国内 车运. 铝材; /; 105; 10; 吨. 铜材; /; 35; 10; 吨. 辅 料; 液压油; 矿物油；200kg/桶; 3; 0.2; 吨. 切削液; 矿物油50－80%，脂肪酸0-30%，乳化剂15-25%，防锈剂0－5%，防腐 剂＜2%，消泡剂＜1%（不含N、P）; 3; 0.2; 吨. 石墨润滑剂; 3~16%硅溶胶、8~18%胶体硅溶液、8~15%微粉石墨、0.2~1.6%纤维素、0.2~0.5%防腐剂、45~60%去离子水; 2; 0.2; 吨. 抛丸; 钢丸；25kg/袋; 2; 1; 吨. 表1-3 原辅料理化性质一览表 名称; 理化性质; 防护措施及急救措施. 切削液; 淡黄色透明液体，无毒、无味，沸点100℃，密度1.01g/cm3，PH 9.58，与水任意比例互溶。对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染。具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。; 工程控制：密闭操作，提供良好的通风条件；其他防护：工作现场严禁吸烟。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水清洗。. 石墨润滑剂; 碳氢化合物的混合物，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。. 液压油; 淡黄色液体，利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。. 主要生产设备见下表： 表1-4 生产设备一览表 类型; 位置; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 生产设备; 生产车间; 数控车床; CK6132; 20; /. 普车; CA6150; 8; /. 油压机; YSR97-500T; 14; /. 冲床; 63T/125T/160T/315T; 20; /. 抛丸机; Q150; 2; /. 线切割; DK7735; 2; /. 断料机; Q41Y-200; 3; /. 锯床; GZ-4232; 8; /. 磨床; M1080; 8; /. 高频电炉; 80kw/120kw/200kw; 12; /. 钻床; JZB-25B; 12; /. 攻丝机; T-120; 10; /. 冷却塔; FBP-5A; 5; /. 4、公用及辅助工程 表1-5 全厂主体工程一览表 类别; 建设名称; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 层数; 备注. 主体工程; 综合楼; 400; 1600; 4; 办公. 车间; 2600; 2600; 1; 生产. 表1-6 全厂公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料堆放区; 120m2; 堆放原料. 成品堆放区; 80 m2; 堆放成品. 公用工程; 给水; 857t/a; 区域水厂供给. 排水; 714t/a; 接管至城区污水处理厂. 供电; 120万度/a; 区域供给. 环保工程; 一般固废场; 10m2; 位于厂区南侧. 危废仓库; 5 m2; 位于厂区南侧. 5、厂区周围概况 本项目位于常州市武进区湖塘镇长虹工业园，租赁常州市双马橡塑机械有限公司3000平方米厂房进行生产。厂区东侧为上上电缆，南侧为常州百顺汽车维修服务有限公司，西侧为常州市盛高制辊机械，北侧为昌盛路。距离本项目最近的环境敏感保护目标为位于本项目西北侧128m处的八房村。项目所在地周围用地状况见附图2。 6、产业政策符合性 （1）本项目工艺、设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令[2019]第29号）中鼓励类、限制类或淘汰类项目。 （2）本项目产品不属于《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发[2013]9号），也不属于关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏经信产业[2013]183号）部分条例的通知中限制和淘汰类。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》及《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97号），禁止新上不符合产业政策和增加氮磷污染的项目。本项目在经营过程中无工业废水产生。项目生活污水接管至城区污水处理厂集中处理，与文件相符。 7、选址相符性分析 本项目位于常州市武进区湖塘镇长虹工业园，租赁常州市双马橡塑机械有限公司3000平方米空置厂房进行生产。该地块属于长虹工业园，符合规划要求，该地块土地手续见附件6。 8、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150 号文），本项目与“三线一单”相符性分析主要体现在以下四个方面： ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）和《省政府关于印发江苏省生态管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）中常州市生态空间保护区域名录，建设项目不在范围内，因此，本项目选址符合江苏省生态管控区域规划。 对照《省政府关于印发江苏省生态管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），本项目涉及的生态空间保护区域见表1-7。 表1-7 常州市生态空间保护区域 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 方位 距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 武进滆湖省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 武进滆湖省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 武进滆湖省级湿地公园的宣教展示区、合理利用区、管理服务区; 16.25; SW 10.4km. 滆湖饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级保护区：以取水口为中心，半径500米范围内的水域。二级保护区和准保护区范围为：一级保护区外外延1000米范围的水域和陆域和二级保护区外外延1000米范围的水域和陆域。; -; 24.4; SW 10.5km. 淹城森林公园; 自然与人文景观保护; -; 南、北、西三面以紧邻遗址的现存道路为界，东面为外围180米范围区域，以及遗址外围半径200米范围区域。区内包括淹城三城三河遗址、高田村、淹城村及与宁、大坝村的部分地区。; 1.56; W 5.1km. 宋剑湖湿地公园; 湿地生态系统保护; -; 湖体及向陆地延伸30米以及成片的农用地。; 1.74; SE 6.5km. 太湖（武进区）重要保护区; 湿地生态系统保护; -; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为常州市武进区太湖湖体范围。湖岸部分为沿湖岸5公里范围，以及沿3条入湖河道上溯10公里及两侧各1公里的范围，不包括雪堰工业集中区集镇区、潘家工业集中区集镇区、漕桥工业集中区集镇区。; 93.93; SE 26.5km. 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）中江苏省国家级生态保护红线规划。本项目涉及的国家级生态红线区域见表1-8。 表1-8 江苏省国家级生态红线区域（常州市） 红线区域名称; 主导生态功能; 地理位置; 面积（平方公里）; 方位距离. 滆湖重要湿地; 湿地生态系统保护; 滆湖水体水域; 136.61; SW 10.4km. 太湖重要湿地; 湿地生态系统保护; 太湖湖体水域; 38.49; SE 26.5km. 根据表1-7、1-8可知，本项目不占用以上常州市生态空间保护区域，与《江苏省生态管控区域规划》（苏政发[2020]1号）相符，与江苏省国家级生态红线区域无相交区域。因此，本项目选址符合江苏省生态管控区域规划及江苏省国家级生态红线规划。 ②环境质量底线 根据《2019年度常州市环境质量状况公报》，2019年常州全市空气质量较2018年总体改善。空气质量优良天数为255天，优良率达69.9%；全市六项污染物指标中，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年平均浓度分别为：10微克/立方米、37微克/立方米、69微克/立方米和44微克/立方米，一氧化碳浓度为1.2毫克/立方米；影响我市环境空气质量的主要因子仍为细颗粒物。2019年，常州市酸雨污染仍以弱酸性酸雨污染为主。全市酸雨平均发生率为12.6%，与2018年相比，降水酸度和酸雨酸度略有增加。 2019年，全市水环境质量持续改善，31个“水十条”国、省考核断面达标率为96.8%，同比去年上升8.9个百分点，三类水以上比例达83.9%，超过省定年度目标要求（48.5%），同比改善幅度列全省第一，无劣五类断面，太湖竺山湖连续十二年实现“两个确保”目标。 饮用水水源地水质：2019年，常州市城市集中式饮用水源地水质总体状况良好，魏村、西石桥、沙河水库、大溪水库等4个集中式饮用水源地水质均符合三类水标准；长荡湖饮用水源地、滆湖备用水源地总磷符合四类水标准，其余指标均符合三类水标准；吕庄水库、前宋水库等5个乡镇饮用水源地水质均符合标准。 地表水环境质量：2019年，常州市共设置各类地表水监测断面47个，按年均水质评价，二类水质断面4个，占比为8.5%；三类水质断面30个，占比为63.8%；四类水质断面6个，占比为12.8%；五类水质断面6个，占比为12.8%。全市化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的年排放总量分别为2.95吨、0.44万吨、1.05万吨和0.08万吨。 2019年常州市声环境质量处于较好水平。区域环境噪声：2019年，全市区域环境噪声昼间平均值为54.1分贝，较上年降低1.2分贝。道路交通噪声：2019年，全市道路交通噪声昼间平均值为67.5分贝，较上年升高0.4分贝。功能区噪声：2019年，全市各类功能区昼间等效声级达标率为100%，夜间等效声级达标率为98.3%。 本项目产生一定的污染物，如生活污水、生产废气、噪声等，但在采取污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能现状，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 本项目采取可行可靠的污染防治措施后，废气污染物能做到稳定达标排放，不会降低周边环境质量。 ③资源利用上线 本项目营运过程中用水主要为生活用水、切削液和石墨润滑剂配制用水，项目年用水量少，故本项目的建设没有超出当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 经核实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《国家发改委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中“限制类”和“淘汰类”项目，故本项目建设不属于环境准入负面清单。 9、与“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析 根据《“两减六治三提升”专项行动方案》苏发[2016]47号，第七章节“江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案”，为落实《“两减六治三提升”专项行动方案》，采取更加系统、精准、严格的挥发性有机物（简称VOCs，下同）治理措施，减少挥发性有机物排放总量，确保在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，更大幅度地改善环境空气质量，结合本省实际，制定本方案。 - 一.总体要求及目标 以源头控制、结构优化、综合治理、总量控制为原则，通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs减排工作。重点削减工业源、移动源挥发性有机物排放，强化生活源挥发性有机物污染防治。全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 二.重点任务 （一）加快产业结构调整 在化工、纺织、机械等传统行业退出一批低端低效产能，化解船舶产能330万载重吨。2018年底前，对生产工艺和技术装备落后、达不到环保要求的化工企业，坚决予以淘汰。2019年底前，对不能完成VOCs治理任务或VOCs排放不能稳定达标的企业，坚决依法予以关闭。 本项目为机械零部件，不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》（发改委令[2013]第 21 号）中鼓励类、限制类或淘汰类项目，不属于化工行业，与“两减六治三提升”专项行动方案要求相符。 （二）强制重点行业清洁原料替代。 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。 本项目无喷涂工艺，与“两减六治三提升”专项行动方案要求相符。 综上所述，本项目“两减六治三提升”专项行动方案相符。 10、太湖水污染防治条例有关规定 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区。本项目位于太湖流域三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省人大常委会公告第71号）中的相关要求： 第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动（九）)法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）第四章第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” 本项目无生产废水排放，不属于《太湖流域管理条例(2011年)》、《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省人大常委会公告第71号）中禁止建设的项目，因此本项目的建设与上述条例相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 常州市豪鹏金属冷挤压厂位于常州市武进区湖塘镇长虹工业园，租赁常州市双马橡塑机械有限公司3000平方米空置厂房进行生产，依托常州市双马橡塑机械有限公司厂区内现有雨污水管网及雨水排放口。厂内已实行雨污分流，污水排口规范化设置，污水排水证见附件。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、区域规划概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 武进区位于长江三角洲太湖平原西北部，南临太湖，西衔滆湖；东邻江阴市、无锡市，南接宜兴，西毗金坛市、丹阳市，北接常州城区和新北区，外围有沿江高速公路和常泰高速公路。沿江高速公路是继沪宁高速公路之后长江沿线重要的经济走廊，将有1~2个道口位于本区北部，发展道口经济大有可为。常泰通道的建成将大大加强本区域与苏北、浙北的联系。 本项目位于常州市武进区湖塘镇长虹工业园，交通地理位置极具优势。具体位置见附图1。 2.地形、地质、地貌 武进区地处长江三角洲太湖平原西部，境内地势平坦，河网稠密，具有典型的江南水乡自然风貌。地形西高东低，略呈倾斜，构造上属下扬子台褶带，平原面积占总面积的99%。平原高差不大，一般海拔（高程以吴淞零点起算）5～7m。东南东北西北边缘地带，有低山丘陵，占总面积的1.84%，山丘一般海拔70～150m。平原主要为黄土和乌土；圩区主要为乌土和清泥土；山区主要为红沙土和砾石土。地质条件较好，土层较厚，地基承载力为150～270kPa。 上层地质为第四纪冲击层，由粘土和淤泥组成，厚达190m，冲击层主要组成如下： 0~5m上表层：由泥土、棕黄粘土组成，有机质含量为0.09~0.23%，松散地分布着一些铁锰颗粒； 5~40m平均分布着淤泥，包括植物化石，处于一系列粘土和淤泥层上面； 40~190m由粘土、淤泥和砂粘组成的一些其他结构，地下水位一般在地面下1~3m。第一承压含水层水位约在地面下30~50m，第二承压含水层约在地面下70~100m，第三承压含水层在130m以下。 根据国家地震局、建设部“关于发布《中国地震烈度区划图（1990）》及《中国地震烈度区划图（1990）使用规定》的通知(震发办[1992]160号)”，确定武进区地震基本烈度为Ⅵ度。地形：地处长江三角洲平原，地势平坦，西北稍高，东南略低，以黄海高程计，平均地形高程4.5 m左右，最高5.80m，部分地区仅2-3m。 气候：属北亚热带湿润性季风气候，温和湿润，四季分明。 气象：项目所在地处亚热带海洋性季风气候区，温和湿润，四季分明，依据常州气象站1994～2013年气象资料统计，历年最高气温为40.1℃(2013.8.6)，历年最低气温为-8.2℃(2009.1.24)，多年平均气温16.6℃；多年平均降水量1112.7mm，最大年降水量为1436.0mm(2009年)，最小年降水量为867.1mm(1997年)；全年主导风向及频率为ESE向（11.5%），夏季主导风向及频率为ESE向（14.0%），冬季主导风向及频率为NNE向（8.7%），多年平均风速2.6m/s；多年平均雾日数为24.0天；多年平均雷暴日数27.8天；多年平均相对湿度74.2%。 水文：全市属长江流域的太湖湖区、南溪两大水系，京杭大运河自西北向东南经市区穿越过境，由诸多北支和南支沟通长江以及洮湖、滆湖、太湖等主要湖泊，构成纵横交错的水网地区。 ①武宜运河（京杭大运河常州段）：由镇江丹阳市经九里流入常州市内，至横林进入无锡市，呈西北—东南向横贯全境。自北侧流入的新孟河、德胜河将长江水补给运河，自运河向南流出的扁担河、白鹤河分出部分径流注入滆湖。运河流至连江桥，在与德胜河、京杭运河改线段形成十字交叉，运河向下流至河水厂附近分为南北两支，向北流入关河，约占上游来水的五分之一，关河中段部分向北流入北塘河，而运河南侧则有南运河、白荡河分运河水注入武宜运河。水门桥（现朝阳桥）以下运河有采菱港、武进港、直湖港与太湖沟通。整个河段有潮汐河流的特点，又受水利工程的控制。2012年运河进口新河口年平均流量为7.6立方米/秒。 ②太湖：太湖是中国第三大淡水湖，太湖湖西常年水位3.15米，最高洪水位5.14米，环太内河常年水位3.20米，最高洪水位5.14米，目前湖堤高6.5米。度假区的南面是位于太滆运河与雅浦河之间的太湖湾俗称竺山湾湖。竺山湾湖岸线是5900m，湖深平均2m，常年平均水位3.16m，最高洪水位为5.1m(1991年)，最低枯水位为2.5m(吴凇标高)，湖底水质主要是粘土和淤泥构成的软底，在雪堰镇潭底附近有砂砾岩底，由岸边向湖中心延伸。水温枯水期(1-3月)为6-7℃，丰水期（7-9月)为26-27℃。 ③太滆运河：为武进区19条主要骨干河道之一，也是滆湖的出流河道之一，同时也是本项目最终尾水纳污河道。西连滆湖，经寨桥镇、漕桥镇、潘家镇向东流入太湖，是连接太湖与滆湖的主要河流。其2010年水质目标为Ⅳ类，2020年水质目标为Ⅲ类。 3.气象 项目所在地区属北亚热带南部季风性气候区，四季分明，气候温暖，雨水充沛，日照充足，无霜期长，夏季受来自海洋季风控制，炎热多雨;冬季受北高原南来的季风影响，寒冷少雨，春秋两季处南北季风交替时期，形成了冷暖多变，晴雨无常的气候特征。根据常州气象台近些年的气象资料统计分析，结果如下： （1）气温 多年年平均气温：15.4℃ 多年年平均最高气温：19.9℃ 多年年平均最低气温：11.9℃ 极端最高气温：39.4℃(1978.7.10) 极端最低气温：-15.5℃(1995.1.7) （2）气压 年平均气压：101.6 kPa 年最高气压：104.7 kPa 年最低气压：99.0 kPa （3）湿度 多年平均相对湿度：78% 最大相对湿度：100% 最小相对湿度：6% （4）风况 常年主导风向为ESE向，频率为14%。 多年年平均风速：3.1m/s 瞬间最大风速：20.3m/s （5）降水 多年年平均降雨量：1067.0mm 年最大降雨量：1466.6mm 年最小降雨量：537.6mm 日最大降雨量：172.1mm （6）最大积雪深度：22cm （7）最大冻土深度：12cm （8）年雷暴日数：34.6d 4.水文 武进区区内水系密布，武宜运河、采菱港、滆湖等河湖组成了密布的水网体系。主要河流的水文特征如下文所述。 （1）滆湖 位于启动区的西面，为太湖流域上游洮滆湖群中最大的湖泊，湖面形态呈长茄形，长度为22km，最大宽度9km，平均宽度7.2km，当水位为常年平均水位3.27m时，容积为2.1亿m3。历年最高水位为5.19m、最低水位2.39m，水位最大年内变幅为2.33m、最小年内变幅为0.96m、绝对变幅为2.8m。湖流流速为0.03~0.05m/s。武进饮用、农业、工业、渔业用水区，水质目标Ⅲ类。 （2）采菱港 位于武进开发区的北面，为武进区19条主要骨干河道之一，也是滆湖的出流河道之一。西起滆湖东闸，东至永安河，全长10km，流速为0.02~0.06m/s。水环境功能为工业用水区，水质目标为Ⅳ类。流向自西向东，在与滆湖交汇处建有船闸。 （4）礼政河 南与锡溧漕相连，常年流向自北向南，全长5.6km，流速为0.01~0.03m/s。水环境功能为景观娱乐区，水质目标Ⅳ类。 5.生态环境 （1）陆生生态 项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于地处长江三角洲，人类活动历史悠久，开发时间较长，开发深度深，因此自然植被基本消失，仅在零星地段有次生植被分布，其他都为人工植被。区域自然陆生生态已为人工农业、工业生态所取代。人工植被中，大部分为农作物，其余为农田林网、“四旁”植树、河堤沟路绿化等。其中农作物以一年生的水稻、小麦、油菜、蔬菜等为主，并有少量的桑园、果园；四旁绿化以槐、榆、朴、榉。樟、杨、柳等乡土树种为主；农林园以水杉、池杉、落羽杉等速生、耐湿树种为主；此外还有较多的草木、灌水与藤木类植物。家养的牲畜主要有鸡、鸭、牛、羊、猪、狗等传统家畜，野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。 （2）水生生态 武进区河网密布，水系发达，滆湖有大面积的湖塘，水生动植物种类繁多。主要经济鱼类有十几种，其中天然鱼类占多。自然繁殖的鱼有鲤、鲫、鳊、黑鱼、鲶鱼、银鱼等多种；放养的鱼有草、青、鲢、团头鲂等。此外，有青虾、白虾、河虾、河蟹、螺、蚬、蚌等出产。河塘洼地主要的水生植物有菱、荷、茭白、水葱、水花生、水龙等。 武进区湖塘镇概况 湖塘镇是武进区的中心城区，全镇面积84平方公里，辖阳湖、鸣凰、马杭3个街道、44个社区和37个村级股份合作社，总人口近50万人。湖塘是“苏南模式”的发祥地之一，2002年被中国纺织工业协会命名为“中国织造名镇”，2007年率先在常州创成“全国环境优美镇”。2011 年成功创成“国家级生态镇”，同年镇党委被中共中央授予“全国先进基层党组织”荣誉称号，位居2016 年中国中小城市综合实力百强镇第24 位。湖塘历史久远、经济发达，具有自身独特的特点和优势。 镇内现有各类企业 5000 多家，建有汽车城、汽配城、纺织城、家具城、钢材市场、小商品批发市场等多个各类专业市场，拥有城东工业园（含科技产业园）、城西工业园（含武进科创园）、三勤生态园、菱港物流园等多个重点园区，拥有万达广场、吾悦广场、茂业百货、又一城等多个城市大型商业综合体。城市基础设施完善，交通发达，快速公交、城市高架贯穿南北，城市地铁正在修建，城区绿化覆盖率达40%，展现出楼宇林立、流光溢彩、商贸繁华的现代城市风貌。2016年全镇实现地区生产总值201 亿元，完成公共财政预算收入17.3 亿元，完成规模以上工业产值173 亿元，服务业增加值139 亿元。 主要基础设施 本项目位于武进区城东工业板块，规划范围为北起广电路，南至长虹路，东到大明路，西至青洋路，总占地面积 211.8公顷。园区紧邻快速高架环线 (312国道 )，向西经广电路和长虹路与武进中心城区紧密相连，向北经青洋路高架至常州市行政中心，距离常州科教城、武进高新区、武进经发区均在 20分钟车程内，区位优势明显。 根据《常州市武进城东工业集中区（二期）控制性详细规划》，规划范围为北起广电东路，南至长虹东路，东到大明路，西至青洋南路高架。总用地面积约为 252.8ha。其中费村路以西、夏和路以北地块为商业金融 /科研办公用地，其余均为工业区。 武进城东工业集中区产业定位：工业集中区的产业定位为新兴工业为主的综合区域，以通用装备制造业、服装、信息材料产业、能源材料产业、新型建筑材料产业等为优先发展业态，同时结合生物科技产业、信息服务产业及物流业等配套发展业态的创新型工业集中区，本项目属于其中的通用设备制造业。 《常州市武进城东工业集中区（二期）控制性详细规划》环境影响报告书，已于2014年9月11日取得常州市武进区环境保护局的批文（文号：武环行审复【2014】 436号）。 根据该规划四至范围，本项目位于常州市武进城东工业集中区（二期）内。且本项目为机械零部件加工，与《常州市武进城东工业集中区（二期）控制性详细规划环境影响报告书》中的规划要求相符合。 （二）常州市武进城东工业集中区总体规划 区域基础设施概况如下 1.供水 湖塘镇现有自来水厂1座，江河港武水务(常州)有限公司，水源为长江水，生活用水主要由自来水厂提供，工业用水主要为长江水，目前全镇自来水普及率为100%。 2.排水及污水处理 目前，湖塘镇建有四座污水处理站，分别为：武进城区污水处理厂、武南污水处理厂、马杭污水处理厂、西区工业污水预处理厂。本项目混合废水接管至城区污水处理厂集中处理。 武进城区污水处理厂：规划处理规模3.0万m3/d，城区污水处理厂处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，出水水质执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准，污水处理厂尾水排入采菱港。 3.供热 湖塘镇有供热站3座，分别是：常州光华热电厂、常州市武进区湖塘热电厂（东区）、常州市武进区湖塘热电厂（西区），供应范围整个湖塘。 4.道路交通“八纵八横”城镇骨架道路全面形成，快速公交（BRT）、南北高架等现代交通设施开通运行。其中，八横包括：新312国道，人民路，广电路，长虹路，延政路，滆湖路，武南路，南环线；八纵包括：星火路，降子路，花园路，淹城路，武宜路，常武路，夏城路，青洋路。 5.环卫设施 湖塘镇镇域范围内共有生活垃圾转运站24个，其中定安东路和十里的2个垃圾转运站属于武进高新区，不处理湖塘镇的生活垃圾。其余22个垃圾转运站日转运生活垃圾300余吨。垃圾渗滤液全部进入城区污水管网通至污水处理厂进行处理。 6.用地规划相符性 工业集中区（二期）以规划道路及河道为界，在统一规划工业用地和各项用地的同时，还结合水体和道路走向安排了滨河绿地和沿街绿地。形成一个集产业、配套设施、绿化景观于一体的，配套齐全、环境优美的工业集中区，其初期的建设活动应有助于迅速转化为向进驻企业提供优质服务的能力，通过有序的滚动发展，将本区建成为工业园区的示范区。 本区内用地按照《城市用地分类与规划建设用地标准》，确定各类用地性质，规划用地类型由工业用地、商业金融 /科研办公用地、绿地、交通设施用地、水域及其它用地。规划用地分布情况如下： ①工业用地（M2） 工业用地是本区规划用地的主体，规划以二类工业用地为主。总面积156.4公顷，占城市建设用地的75.42%。 ②商业金融 /科研办公用地（C） 本区规划商业金融 /科研办公用地面积9.47公顷，占城市建设用地的4.57%。 ③绿地与广场用地（G） 本区规划绿地面积13.45公顷，占城市建设用地的6.49%。 ④交通设施用地（S） 本区内道路广场面积共计28.06公顷，占城市建设用地的13.53%。 ⑤水域及其它用地（E） 本区内水域及其它用地面积共计4.42公顷。经核实本项目位于工业用地内。 7.产业定位相符性 工业集中区的产业定位为以通用装备制造业、服装、信息材料产业、能源材料产业、新型建筑材料产业等为优先发展业态，同时结合生物科技产业、信息服务产业、物流业为规模产业。 规划今后严格控制二类工业，严禁发展污染严重的三类工业。其中，通用装备制造行业不含有磷化、电镀等工序，如有该工序需要委外加工；服装纺织业不含印染；通讯电子行业不含电路板生产；生物科技行业不含发酵、制药；信息材料要求产生污水量小、不排放氮磷；能源新材料产业不适用有毒有害原辅料、不含化学反应等。 本项目为机械零部件加工，不涉及上述严禁项目，因此符合产业定位。 江苏生态功能保护区区域规划 对照《江苏省生态空间管控区域规划》，项目所在地附近生态空间保护区域名称、生态功能、国家生态保护红线范围及生态空间管控区域范围情况见下表： 表2-1 项目所在地附近重要生态功能保护区 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围. 国家生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 滆湖饮用水水源 保护区; 水源水质保护; 一级保护区：以取水口为中心，半径500米范围内的水域。二级保护区和准保护区范围为：一级保护区外外延1000米范围的水域和陆域和二级保护区外外延1000米范围的水域和陆域; -. 宋剑湖湿地公园; 湿地生态系统保护; -; 湖体及向陆地延伸30米以及成片的农用地. 滆湖（武进区） 重要湿地; 湿地生态系统保护; 武进滆湖省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 武进滆湖省级湿地公园的宣教展示区、合理利用区、管理服务区. 滆湖重要渔业水域; 渔业资源保护; -; 位于滆湖湖心南部，拐点坐标分别为（119°51′12" E， 31°36′11" N； 119°49′28" E， 31°33′54" N； 119°47′19" E， 31°34′22" N； 119°48′30" E， 31°37′36" N）. 太湖（武进区）重要保护区; 湿地生态系统保护; -; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为常州市武进区太湖湖体范围。湖岸部分为沿湖岸5公里范围，以及沿3条入湖河道上溯10公里及两侧各1公里的范围，不包括雪堰工业集中区集镇区、潘家工业集中区集镇区、漕桥工业集中区集镇区. 结合项目地理位置和区域水系，本项目距离宋剑湖湿地公园生态空间管控区6.5km，距离淹城森林公园生态空间管控区5.1 km，因此项目所在地不在常州生态空间管控区域范围内。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、地表水环境质量现状 （1）区域水环境状况 根据《2019年常州市环境质量状况公报》，2019年，全市水环境质量持续改善，31个“水十条”国、省考核断面达标率为96.8%，同比去年上升8.9个百分点，三类水以上比例达83.9%，超过省定年度目标要求（48.5%），同比改善幅度列全省第一，无劣五类断面，太湖竺山湖连续十二年实现“两个确保”目标。 1、饮用水水源地水质。2019年，常州市城市集中式饮用水源地水质总体状况良好，魏村、西石桥、沙河水库、大溪水库等4个集中式饮用水源地水质均符合三类水标准；长荡湖饮用水源地、滆湖备用水源地总磷符合四类水标准，其余指标均符合三类水标准；吕庄水库、前宋水库等5个乡镇饮用水源地水质均符合标准。 2、地表水环境质量。2019年，常州市共设置各类地表水监测断面47个，按年均水质评价，二类水质断面4个，占比为8.5%；三类水质断面30个，占比为63.8%；四类水质断面6个，占比为12.8%；五类水质断面6个，占比为12.8%。全市化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的年排放总量分别为2.95吨、0.44万吨、1.05万吨和0.08万吨。 治理目标：到2020年，武进港、太滆运河、漕桥河三条入湖河流水质年均浓度达到国家和省河流水质控制目标要求，国控考核断面水质达标率达到80%，长荡湖、滆湖等湖泊水质比2013年水质有进一步改善；全市COD、氨氮、总磷、总氮排放量比2015年分别下降5.9%、6.9%、19.5%和16.3%。全面完成《太湖流域水环境综合治理总体方案(2013年修编)》、《江苏省太湖流域水环境综合治理实施方案(2013年修编)》、《江苏省“十三五”太湖流域水环境综合治理行动方案》等规划方案中提出的2020年水质考核目标。 （2）纳污水体环境质量环境评价 为了解收纳水体采菱港水质现状，本次评价引用《碳元科技股份有限公司360万平方米/年电子导热胶带扩建项目》中，江苏秋泓环境检测有限公司对城区污水处理厂排放断面的监测数据，监测时间2018年9月22日~24日，报告编号（2018）QHHJ-BG-（水）字第（964-1）号，引用因子为pH、高锰酸盐指数、NH3-N、TP、石油类，共5项。 引用数据有效性分析：①本项目地表水质量现状引用2018年9月22日~24日监测数据，引用时间不超过3年，且项目所在周边2.5公里范围内无新建、拟建、在建的重点排污企业，因此项目周边区域内污染源未发生重大变化，地表水引用时间有效；②引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用点位有效。 监测数据统计结果见下表： 表3-1 地表水断面现状监测数据 单位：mg/L 断面; 项目; pH; 高锰酸盐指数; NH3-N; TP; 石油类. W1城区污水厂排口上游500m; 浓度范围; 7.58~7.68; 6.0~6.4; 0.390~0.499; 0.20~0.21; ND. 标准指数; 6~9; 10; 1.5; 0.3; 0.5. 超标（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. W2城区污水厂排口; 浓度范围; 7.62~7.73; 5.2~5.8; 0.745~0.816; 0.24~0.25; ND. 标准指数; 6~9; 10; 1.5; 0.3; 0.5. 超标（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. W3城区污水厂排口下游1000m; 浓度范围; 7.69~7.78; 5.1~5.6; 1.44~1.48; 0.22~0.23; ND. 标准指数; 6~9; 10; 1.5; 0.3; 0.5. 超标（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 地表水水质现状监测及评价结果表明，采菱港各引用断面中pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、石油类均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，说明当地水环境质量良好，具有一定的环境承载力。 2、环境空气质量状况 （1）区域达标性判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。 本次评价选取2019年作为评价基准年，根据《常州市生态环境质量公报（2019）》，项目所在区域常州各评价因子数据见表3-2。 - 表3-2 大气基本污染物环境质量现状 由上表可知，2019年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10年均值和一氧化碳24小时平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5年均值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为非达标区。 区域; 评价 因子; 平均时段; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 超标倍数; 达标情况. 常州全市; SO2; 年平均浓度; 10; 60; /; 达标. NO2; 年平均浓度; 37; 40; /; 达标. PM10; 年平均浓度; 69; 70; /; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 44; 35; 1.26; 超标. CO; 24小时平均第95百分位; 1200; 4000; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位; 175; 160; 1.09; 超标. 《常州市生态环境质量报告（2019）》对策建议： 打好柴油货车污染治理攻坚战。将频繁超标柴油货车纳入黑名单管理，实施非道路移动机械及柴油机第四阶段排放标准，严厉打击生产、销售、储存和使用不合格油品和车用尿素行为，推进内河水航道网络建设和提升，推动港口码头设施技术改造，推进铁路专用线建设。 深度治理工业大气污染。强化工业污染全过程控制，实现全行业全要素达标排放，重点非电行业全面实行超低排放，实施生物质锅炉综合整治，实施天然气锅炉低氮改造，加强散煤治理，加强长效管理，巩固“散乱污”企业综合整治成果，推动传统产业集群升级改造。 严格管控各类扬尘。严格工地、堆场扬尘监管，加强道路扬尘综合整治，实施降尘考核。 深化VOCs专项治理，开展重点企业、油品储运销行及表面涂装行业VOCs治理。加强秸秆禁烧和综合利用，加强面源污染控制，加强重污染天气防范应对。 为改善大气环境质量，常州市大气污染防治联席会议办公室发布了《市大气办关于印发常州市提升大气环境质量强化管控方案的通知》(常大气办[2018]3号)，明确采取严格燃煤电厂（含热电）排污控制，严控燃煤污染、强化施工扬尘污染控制、实施重点废气排放企业限产、停产等多项设施，强化对常州市域轻度污染以上但未达重污染天气预警启动条件污染天的管控。 中共常州市委常州市人民政府印发了《常州市两减六治三提升”专项行动实施方案 (常发[2017]9号)，主要提出如下举措: ①压减燃煤发电和热电机组及非电行业生产用煤及煤制品消耗量，分类整治燃煤锅炉，加强散煤治理，推进高污染燃料禁燃烧区无煤化，大力发展清洁能源。到2020年，全市煤炭消费总量减少135万吨，煤炭消费占能源消费总量比重降低到50%以下。 ②开展化工行业泄露检测与修复和VOCs综合治理，建成重点企业、园区VOCs监测监控体系，推进钢结构、卷材制造业，金属压延、电子信息、纺织印染、木材加工等行业的VOCs治理。印刷包装、集装箱、机械设备等7个行业强制使用低VOCs涂料、胶黏剂等。对全市加油姑、储油库、运输车辆进行治气回收改造，加强餐饮及汽车维修业污染控制。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量削减20%以上，重点工业行业排放总量削减30%以上。 常州市已严格落实《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入核准的通知》(苏环办[2014]148号)中相关总量控制要求。即：新改扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实现现役源2倍削减量代替或关闭类项目1.5倍削减量替代，且削减量必须大于新增量，以达到区域内污染物排放量持续削减的目的。 采取以上措施，常州市的大气空气质量将得到一定的改善。 3、环境噪声质量状况 本项目声环境在东（N1）、南（N2）、西（N3）、北（N4）四个厂界及周边敏感点八房村（N5）各布设了一个点位，由江苏秋泓环境检测有限公司于2020年8月25日~8月26日对项目四周边界进行现场监测，具体监测结果见下表： 表3-3 噪声监测结果 dB(A) 监测日期; 监测点; 标准级别; 昼间; 夜间; 达标 状况. 监测值; 标准限值; 监测值; 标准限值. 2020年8月25日; N1; 2类; 59; 60; 45; 50; 达标. N2; 2类; 58; 60; 44; 50; 达标. N3; 2类; 56; 60; 44; 50; 达标. N4; 2类; 57; 60; 45; 50; 达标. N5; 2类; 52; 60; 42; 50; 达标. 2020年8月26日; N1; 2类; 58; 60; 46; 50; 达标. N2; 2类; 57; 60; 46; 50; 达标. N3; 2类; 56; 60; 46; 50; 达标. N4; 2类; 55; 60; 46; 50; 达标. N5; 2类; 53; 60; 42; 50; 达标. 由上表可知，本项目东、南、西、北昼夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边声环境质量良好，具有一定的环境承载力。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-4 环境空气保护目标一览表 环境要素; 环境敏感名称; 方位; 距离厂界(m); 规模（人）; 坐标; 环境功能. X; Y. 空气环境; 八房村; N; 128; 约100人; 119.977704; 31.701861; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区. 凌塘头; E; 380; 约300人; 119.981545; 31.70051. 东华村; SE; 412; 约200人; 119.980322; 31.697032. 表3-5 其他要素环境保护目标、环境功能区划情况一览表 环境 要素; 保护对象名称; 方位; *距离m; 规模（人）; 环境; 依据. 地表水; 采菱港; E; 1400; 中河; 《地表水环境质量标准》(B3838-2002)IV类水质标准; 《常州市地表水(环境)功能区划》(常政办发[2003]77号）. 生态 环境; 滆湖（武进区）重要湿地; SW; 10.4km; 132.54km2; 湿地生态 系统保护; 《江苏省生态空间管控区域规划》. 滆湖饮用水水源保护区; SW; 10.5km; 24.4km2; 水源水质保护. 淹城森林公园; W; 5.1km; 1.56km2; 自然与人文景观保护. 宋剑湖湿地公园; SE; 6.5km; 1.74km2; 湿地生态 系统保护. 太湖（武进区岸线）重要保护区; SE; 26.5km; 38.49km2; 湿地生态 系统保护. 注：*指环境保护目标与本项目厂界的最近直线距离。

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境质量标准 1.大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定》（常政发〔2017〕160号），项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，标准值见下表： 表4-1 环境空气质量标准限值表 污染物 名称; 污染物 指标; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. O3; 8小时平均; 160. 2.地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》的要求，项目最终纳污水体采菱港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 采菱港; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1 IV类; pH; 无量纲; 6～9. 高锰酸盐指数; mg/L; 10. 氨氮; 1.5. 总氮; 1.5. 总磷; 0.3. 3.声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 表4-3 区域噪声标准限值表 保护对象; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目厂界四周; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 污染物排放标准 1、大气 本项目生产工段产生废气为颗粒物，应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 执行标准; 表号级别; 污染物指标; 排气筒 高度m; 标准限值. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 无组织排放厂界外最高浓度限值mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2二级; 颗粒物; 15; 120; 3.5; 1.0. - 废水 标准值参见表4-5： 表4-5 废污水排放标准限值表 类别; 执行标准; 标准级别; 指标; 标准限值. 厂区排口; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）; B级; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 45mg/L. TP; 8mg/L. TN; 70 mg/L. 污水处理厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 一级A; COD; 50 mg/L. 氨氮; 5（8）*mg/L. TP; 0.5mg/L. SS; 10 mg/L. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》 DB32/1072-2018; 表2; TN; 12（15）mg/L. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 **2021年1月1日起城区污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（COD，50mg/L；氨氮，4（6）mg/L；总氮12（15）mg/L；总磷0.5 mg/L，括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标）。 3、噪声 营运期，拟建项目厂界环境噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准标准限值见下表； 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) (单位：dB(A)) 执行区域; 噪声功能区; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 东、南、西、北厂界外; 2类; 60; 50. 4、固废 危险固废的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)；一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 总量控制指标 | 总量控制指标 1、总量控制因子 根据《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104 号）等文件规定，结合本项目情况，确定本项目总量控制因子。 ①水污染物：全厂生活污水经化粪池预处理后接管至城区污水处理厂集中处理，处理达标后排放至采菱港。总量控制因子为：COD、NH3-N、TN、TP； 特征考核因子为：SS。 ②大气污染总量控制因子：颗粒物。 ③项目固废零排放，无需申请总量 2.总量控制指标 表4-7 污染物控制指标一览表 单位：t/a 种类; 污染物 名称; 本项目 产生量; 本项目 排放量; 接管申请量; 最终排入外环境量. 控制因子; 考核因子. 生活 污水; 水量; 714; 714; /; /; 714. COD; 0.2856; 0.2856; 0.2856; /; 0.0357. SS; 0.2142; 0.2142; /; 0.2142; 0.0071. NH3-N; 0.0179; 0.0179; 0.0179; /; 0.0036. TP; 0.0036; 0.0036; 0.0036; /; 0.0004. TN; 0.0357; 0.0357; 0.0357; /; 0.0107. 大气污染物; 颗粒物; 15.1767; 0.7588; 0.7588; /; 0.7588. 3、总量申请方案 （1）水污染物 本项目水污染物排放总量在城区污水处理厂内平衡。 - （2）大气污染物 根据江苏省环境保护听厅苏环办【2014】48号文，“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”，因此，本项目颗粒物总量需落实减量替代。大气污染物在湖塘镇削减的总量内进行平衡。 （3）固体废弃物 本项目固体废弃物全部“零”排放，不会产生二次污染，故不申请总量。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 金属板材 断料 S1金属边角料 S2废切削液 N1 噪声 切削液 电炉加热 挤压 锻造 N3 N2 噪声 噪声 抛丸 G1抛丸粉尘 N4 噪声 润滑处理 S3 含油抹布手套、废包装桶 石墨润滑剂 油压成型 S4 废液压油 N5 噪声 液压油 冲孔 S1 金属边角料 N6 噪声 磨加工 S2废切削液 S5磨加工污泥 N7 噪声 切削液 车加工 S1 金属边角料 S2废切削液 N8 噪声 切削液 钻孔 N9 噪声 S1 金属边角料 N10 噪声 攻丝 电镀（委外） 检验 成品 图5-1 工艺流程图 工艺流程说明： 断料：根据不同的产品选择线切割机或锯床或断料机对原材料进行断料，此过程会使用切削液对工件进行冷却降温，该工序产生废边角料S1，S2废切削液以及噪声N1。 电炉加热：断料完成的工件使用高频电炉进行加热，此过程电炉采用电加热，加热温度为700-800度，此工序金属材料加热过程中表面杂质因高热产生少量烟尘，逸散到周围环境中的量很少，对周围环境不产生影响。 锻造：使用冲压机对加热后的工件（约70%）进行锻造处理，此工序产生噪声N2。 挤压：使用油压机对加热后的工件（约30%）进行挤压处理，此工序产生噪声N3。 抛丸：对锻造或挤压完成的工件进行抛丸处理，提高工件的平整度与光亮度，此过程产生抛丸粉尘G1及噪声N4。 润滑处理：将抛丸好的工件使用石墨进行润滑处理，该工序使用的石墨润滑剂由人工进行涂抹，此过程产生的S3含油抹布手套、废包装桶。 油压成型：使用油压机对工件进行冲压成型，此工序产生S4废液压油及噪声N5。 冲孔：油压成型后的产品使用冲床进行冲压加工，此过程产生S1废边角料及噪声N6。 磨加工：使用磨床对工件进行磨加工，并使用切削液对工件进行冷却降温，此工序产生S2废切削液、S5磨加工污泥及噪声N7。 车加工：磨加工完成的产品使用车床进行车加工，此过程产生S1边角料、S2废切削液及噪声N8。 钻孔：工件使用钻床进行钻孔处理，此过程产生噪声N9。 攻丝：使用攻丝机对产品进行后处理，此过程产生S1边角料及噪声N10。 电镀：产品表面进行镀锌处理，此工序委外加工。 检验：对外协镀锌回来的产品进行外观及尺寸检测，合格品包装后入成品库。 - 本项目水平衡及物料平衡分析、 新鲜水 生活用水 840 城区污 水处理厂 采菱港 714 714 126 生活污水 714 配置切削液 15 废切削液，委外处理 14.5 0.5 857 石墨润滑剂配制用水 2 图5-2 项目建成后全厂水平衡图 （m3/a） 生活用水：项目建成运营后有员工35人，年工作日300天，无食堂、宿舍、浴室，则用水量以80L/d·人计，用水量为840t/a，产污率以0.85计，则生活污水产生量为714t/a。 生产用水：本项目在机加工阶段使用切削液。生产时，外购切削液与水1:5配置，消耗新鲜水15t/a。切削液循环使用，定期添加。未挥发的切削液经多次重复利用后形成废切削液，产生废切削液约0.5t/a，委托有资质单位处理。 本项目润滑处理过程中需使用石墨润滑剂对锻件进行润滑处理，石墨润滑剂加水进行稀释，兑水比例约1:1，本项目石墨润滑剂用量约2 t/a，则需用水2t/a；石墨润滑剂的成分为天然石墨粉、硅溶胶、胶体硅溶液、纤维素、去离子水等，其产品物理成分稳定，不会燃烧和挥发。

主要污染工序： - 污染物产生量 1.废水 本项目无生产废水产生，仅有生活污水产生。 生活用水：项目建成运营后有员工35人，年工作日300天，无食堂、宿舍、浴室，则用水量以80L/d·人计，用水量为840t/a，产污率以0.85计，则生活污水产生量为714t/a。 项目建成后全厂废水产生及排放情况见下表： 表5-1 水污染物产生及排放一览表 来源; 废水量t/a; 污染物 名称; 污染物产生指标; 治理措施; 污染物 名称; 污染物接管指标; 排放方式及去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a. 生活污水; 714; COD; 400; 0.2856; 化粪池; COD; 400; 0.2856; 接管至城区污水处理厂处理，尾水排入采菱港. SS; 300; 0.2142; SS; 300; 0.2142. NH3-N; 25; 0.0179; NH3-N; 25; 0.0179. TP; 5; 0.0036; TP; 5; 0.0036. TN; 50; 0.0357; TN; 50; 0.0357. 2.废气 本项目大气污染物主要为抛丸过程中产生的粉尘。 本项目设有两台抛丸机，抛丸过程中产生的颗粒物废气经抛丸机内部配套布袋除尘装置处理后，通过车间外一根15米高排气筒P1排放。本项目抛丸工段产生抛丸粉尘，根据第二次全国污染源普查工业污染源普查范围中，《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中 33 金属制品业，干式预处理抛丸工段，颗粒物产污系数为2.19kg/t 原料，该工段有7000t锻件需进行抛丸处理，则抛丸粉尘（以颗粒物计）产生量为15.33t/a。本项目抛丸过程密闭，粉尘向外逸散量极少，抛丸机内粉尘捕集率可达99%，除尘效率按95%计，则除尘器收尘量为14.4t/a，有组织排放量为0.7588t/a，无组织排放量为0.1533t/a。 本项目有组织废气产生及排放情况见表5-2。 - 表5-2 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 排气 筒; 污染物 名称; 排气量 (m3/h); 产生状况; 治理 措施; 捕集 率 (%); 去除 效率(%); 排放状况; 排气筒参数. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 高度 (m); 直径 (m); 温度 (℃). P1; 颗粒物; 6000; 843.1667; 5.059; 15.1769; 布袋除尘; 99; 95; 42.1556; 0.2529; 0.7588; 15; 0.4; 25. 本次考虑最不利影响情况，因此排气筒工作时间均为3000h/a。 本项目无组织废气产生源强见表5-3。 表5-3 本项目无组织废气产生源强表 污染源工序; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 面源排放源参数. 面源面积（m2）; 高（m）. 抛丸; 颗粒物; 0.1533; 0.1533; 2400; 10. 本次考虑最不利影响情况，因此车间无组织排放时间均为3000h/a。 3.噪声 本项目的生产设备均安置在车间内，主要有线切割机、锯床、断料机、冲压机、磨床等，车间生产时混合噪声值约80dB（A）。 4.固体废物 （1）生活垃圾：本项目建成后，全厂配备员工35人，员工生活垃圾按1kg/人·天计，年工作时间为300天，则项目生活垃圾产生量10.5t/a，生活垃圾由地方环卫部门定期收集处理。 （2）废金属边角料：车加工工段产生废金属材料，约占金属材料使用量的5%，金属板材使用量约7000t/a，产生量约为350t/a，定期收集后外售综合利用。 （3）废切削液：本项目切削液主要产生于断料、磨加工工序，切削液使用过程中需用水配置，切削液配置比例为1:5，切削液的年用量为3t/a，需用水15t/a，切削液循环使用，定期更换，剩余的0.5t废切削液属于HW09 类危险固废，委托有资质单位处理。 （4）废液压油：各类压力机使用的液压油需要定期更换，会产生废液压油，产生量0.3t/a，收集后委托有资质单位处理。 （5）磨加工污泥：本项目部分零部件需经磨床加工处理，产生磨加工污泥，主要成分为含油金属屑，产生量约为0.5t/a，磨加工淤泥属于HW08 类危险固废，委托有资质单位处理。 （6）废包装桶：本项目石墨润滑剂、切削液、液压油均为小包装外购，规格为200 kg/桶，则产生的各类废包装桶个数约为40只，每只约20 kg，则废包装产生量约0.8t/a，经收集后委托有资质单位进行处理。 （7）含油抹布手套：车加工工段工人佩戴手套、手持抹布进行操作，产生含油抹布手套，产生量约0.1t/a，经收集后由环卫部门统一清运。 （8）抛丸粉尘：本项目抛丸机配套布袋除尘器，需定期清理捕集的粉尘以及打磨车间沉降的粉尘，粉尘产生量约14.4t/a，统一收集后外售。对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判断项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，具体判定以及和结果见表5-4。 表5-4 本项目副产物产生情况及副产物属性判定表（固体废物属性）汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 生活; 半固; 办公废品; 10.5; √; -; 4.4（b）. 2; 废金属边角料; 机加工; 固; 铁、铝、铜等; 350; √; -; 4.1（h）. 3; 废切削液; 加工使用; 液; 烃/水混合物; 0.5; √; -; 4.1（h）. 4; 废液压油; 加工使用; 液; 矿物油; 0.3; √; -; 4.1（h）. 5; 磨加工污泥; 磨加工; 半固; 金属屑、油污; 0.5; √; -; 4.1（h）. 6; 废包装桶; 生产; 固; /; 0.8; √; -; 4.1（h）. 7; 含油抹布手套; 生产; 固; /; 0.1; √; -; 4.1（h）. 8; 抛丸粉尘; 清理; 固; 金属颗粒; 14.4; √; -; 4.1（h）. 危险废物属性判定：根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。 根据副产物产生情况分析和副产物属性判定，固体废物分析结果见表5-5。 表5-5 本项目固体废物分析结果 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 形态; 危险特性; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活; 一般 固废; 半固; /; /; 10.5. 2; 废金属边角料; 机加工; 固; /; /; 350. 3; 抛丸粉尘; 清理; 固; /; /; 14.4. 4; 废切削液; 加工使用; 危险 废物; 液; T; HW09 900-006-09; 0.5. 5; 废液压油; 加工使用; 液; T; HW08 900-218-08; 0.3. 6; 磨加工淤泥; 磨加工; 半固; T; HW08 900-200-08; 0.5. 7; 废包装桶; 生产; 固; T/In; HW49 900-041-49; 0.8. 8; 含油抹布手套; 生产; 固; T/In; HW49 900-041-49; 0.1. 本项目危险废物产生及处置情况见表5-6。 表5-6 项目建成后全厂危险废物汇总表 序号; 固废名称; 废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废切 削液; HW09 900-006-09; 0.5; 磨加工; 液; 烃/水混合物; 每天; T; 桶装，贮存于危废仓库，定期委托有资质单位处理. 2; 废液压油; HW08 900-218-08; 0.3; 磨加工; 半固; 废矿物油; 每天; T; 桶装，贮存于危废仓库，定期委托有资质单位处理. 3; 磨加工淤泥; HW08 900-200-08; 0.5; 磨加工; 半固; 金属屑、油污; 每天; T; 桶装，贮存于危废仓库，定期委托有资质单位处理. 4; 废包装桶; HW49 900-041-49; 0.8; 生产; 固; /; 每月; T; 贮存于危废仓库，定期委托有资质单位处理. 本项目建成后，企业对全厂的不同的危险废物进行分类收集，暂存在危废仓库内，委托有资质单位处置。 二、污染防治措施及排放情况 1.废水 （1）防治措施 项目所在厂区实行雨污分流，雨水经市政雨水管网排入附近河流。 本项目无生产废水产生。本项目生活污水由厂区污水管网接管至城镇污水管网，最终接管至城区污水处理厂集中处理，达标后尾水排入采菱港。 （2）排放情况 本项目建成后生活污水排放量约714m3/a，废水污染物排放浓度及排放量见表5-7，满足武南污水处理厂的水质接管要求。武南污水处理厂现有足够的余量满足处理要求。 表5-7 本项目废水产生及排放情况 废水来源; 废水量 m3/a; 污染物产生量; 采取的处理 方式; 污染物接管量; 接管标准mg/L; 排放去向. 污染物名称; 浓度mg/L; 产生量t/a; 污染物名称; 浓度mg/L; 接管量t/a. 生活污水; 714; CODCr; 400; 0.2856; 接管至城区污水处理厂处理; CODCr; 400; 0.2856; 500; 达标后排至采菱港. SS; 300; 0.2142; SS; 300; 0.2142; 400. NH3-N; 25; 0.0179; NH3-N; 25; 0.0179; 45. TP; 5; 0.0036; TP; 5; 0.0036; 8. 2.废气 （1）防治措施 本项目设有两台抛丸机，抛丸过程中产生的颗粒物废气经抛丸机内部配套布袋除尘装置处理后，通过车间外一根15米高排气筒P1排放。本项目抛丸工段产生抛丸粉尘，根据第二次全国污染源普查工业污染源普查范围中，《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中 33 金属制品业，干式预处理抛丸工段，颗粒物产污系数为2.19kg/t 原料，该工段有7000t锻件需进行抛丸处理，则抛丸粉尘（以颗粒物计）产生量为15.33t/a。本项目抛丸过程密闭，粉尘向外逸散量极少，抛丸机内粉尘捕集率可达99%，除尘效率按95%计，则除尘器收尘量为14.4179t/a，有组织排放量为0.7588t/a，无组织排放量为0.1533t/a。 针对车间内无组织排放的废气，车间应强制机械通风，防止污染物短时积累排放。加强生产管理，地面应及时清扫。 （2）排放情况 采取上述措施，本项目无组织排放的烟尘周界外浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准值，不会改变当地大气环境质量现状。 3.噪声 （1）治理措施 本项目按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局： ①项目在主要噪声源设备及厂房周围，布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的建筑物辅助车间、仓库等。 ②本项目高噪声设备相对集中。 ③项目选用设备噪声均较低、振动较小。 （2）排放情况 本项目建成运营后，主要噪声源见下表： 表5-8 本项目噪声源情况 所在车间名称; 噪声源设备名称; 台（套）数; 源强dB(A); 治理措施; 降噪效果. 生产车间; 线切割机; 2; 75; 隔声、减振; 25. 断料机; 3; 75; 隔声、减振; 25. 锯床; 8; 75; 隔声、减振; 25. 冲床; 20; 70; 隔声、减振; 25. 车床; 20; 70; 隔声、减振; 25. 钻床; 12; 70; 隔声、减振; 25. 磨床; 8; 70; 隔声、减振; 25. 攻丝机; 10; 70; 隔声、减振; 25. 抛丸机; 2; 75; 隔声、减振; 25. 油压机; 14; 70; 隔声、减振; 25. 4.固废 （1）治理措施 表5-9 本项目固体废物汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 生活; 一般 固废; /; 10.5; 环卫部门统一处理; 环卫部门. 2; 废金属边角料; 机加工; /; 350; 外售; 外售综合利用. 3; 抛丸粉尘; 清理; /; 14.4; 外售; 外售综合利用. 4; 废切削液; 加工使用; 危险 废物; HW09 900-006-09; 0.5; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 5; 废液压油; 加工使用; HW08 900-218-08; 0.3; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 6; 磨加工淤泥; 磨加工; HW08 900-200-08; 0.5; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 7; 废包装桶; 生产; HW49 900-041-49; 0.8; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 8; 含油抹布手套; 生产; HW49 900-041-49; 0.1; 环卫部门统一处理; 环卫部门. 本项目产生的固废以及生活垃圾100 %处理，不外排，不会对外环境产生影响。

- 六、项目建成后主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水714t/a | COD | 400 | 0.2856 | 400 | 0.2856 | 接管至城区污水处理厂集中处理 |
|  |  | SS | 300 | 0.2142 | 300 | 0.2142 |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.0179 | 25 | 0.0179 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.0036 | 5 | 0.0036 |  |
|  |  | TN | 50 | 0.0357 | 50 | 0.0357 |  |
| 大 气 污 染 物 | 分类 | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 有组织 | 颗粒物 | 526.9333 | 15.1769 | 19.7625 | 0.7588 | 布袋除尘处理后的尾气通过15m高的P1排气筒高空排放 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | 0.1533 | / | 0.1533 | 在车间内无组织排放 |
| 电离电磁辐射 | / |  |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） | 综合利用量 | 外排量 | 备注 |
|  | 本项目 | 生活垃圾 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 环卫部门 |
|  |  | 废金属边角料 | 350 | 350 | 0 | 0 | 外售综合利用 |
|  |  | 抛丸粉尘 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 外售综合利用 |
|  |  | 废切削液 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 有资质单位 |
|  |  | 废液压油 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 有资质单位 |
|  |  | 磨加工淤泥 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 有资质单位 |
|  |  | 废包装桶 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 有资质单位 |
|  |  | 含油抹布手套 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 环卫部门 |
| 噪声 | 在采取噪声防治措施的前提下，本项目建成后，东、南、西、北厂界昼夜间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12048—2008）2类标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目位于常州市武进区湖塘镇长虹工业园，厂房以及附属设施均已建成，故施工期主要在现有的生产车间内进行设备的安装和调试，不涉及厂房施工建设，所以无施工粉尘、噪声以及建筑垃圾产生。本项目施工期主要为运输设备的汽车进出产生少量的汽车尾气，不予考虑；设备安装产生的噪声经厂房隔声后，对周边环境影响较小。 所以本项目的施工期过程简单，对周边环境影响较小。 以下就噪声及固废对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。 - 施工期噪声影响分析及防治 由于安装设备一般于白天作业，应加强对设备安装的管理和操作人员的环境意识教育，严格控制设备运输及安装过程中噪声，降低对周边环境的噪声影响。 - 施工期固废影响分析及防治对策 设备安装期间产生的固废主要是设备包装材料以及废安装材料。 安装设备过程中产生的废包装及废材料应及时集中收集处理，并及时清运，一般外卖至固废回收站，从而维护厂区的环境卫生，保证产品质量。装修期间及时清理现场的废弃物；同时加强对装修人员的教育，不随意乱丢废弃物，倡导文明和绿色施工。

营运期环境影响分析 1、废水环境影响分析 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量和影响情况、收纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目为水污染影响型的建设项目。水污染影响建设项目评价等级判定见表7-1。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m3/d，评价等级为一级；排水量＜500 万 m3/d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目无生产废水产生，生活污水接管量为714 t/a，生活污水依托厂区污水接管口接管至城区污水处理厂集中处理，对周边地表水无直接影响。因此，确定本项目地表水环境影响采用三级B评价。 表7-2 水污染影响型建设项目评价等级判定 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /; WS-001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. SS. NH3-N. TP. TN. a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 本项目废水间接排放口基本情况表如下： 表7-3 废水间歇排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（b）; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; WS-001; 119°59′52.41″; 31°42′46.21″; 0.0714; 市政污水管网; 间歇排放; 8:00-18:00; 城区污水处理厂; COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TP; 8. TN; 70. 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表7-4 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议; 标准限值. 1; WS-001; COD; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）; 500mg/L. 2; SS; 400mg/L. 3; NH3-N; 45mg/L. 4; TP; 8mg/L. 5; TN; 70 mg/L. 表7-5 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）; 日排放量（kg/d）. 1; WS-001; COD; 400; 0.2856; 0.9520. 2; SS; 300; 0.2142; 0.7140. 3; NH3-N; 25; 0.0179; 0.0595. 4; TP; 5; 0.0036; 0.0119. 5; TN; 50; 0.0357; 0.1190. 表7-6 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型√； 水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他√. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放£；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物£；pH 值£；热污染 □；富营养化 □；其他 √; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级 A □；三级B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建£； 其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测£；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期£；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季£; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他£. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类£；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况£：达标£；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区R 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 影 响 评 价; 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量/(t/a); 排放浓度/（ml/L）. COD; 0.2856; 400. SS; 0.2142; 300. NH3-N; 0.0179; 25. TP; 0.0036; 4. 替代源排放情况; 污染物名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（ml/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动□；自动□；无监测□. 监测点位; （）; WS01. 监测因子; （）; COD、SS、NH3-N、TP、TN. 污染物排放清单; R. 评价结论; 可以接受R；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2、废气 （1）评价等级的判定 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 表7-7 大气环境影响评价等级 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; pmax≥10%. 二级; 1%≤pmax＜10%. 三级; pmax＜1%. - （2）估算模型参数 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.1. 最低环境温度/℃; -8.2. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/。; /. （3）污染物最大地面空气质量浓度预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式—AERSCREEN进行估算。 ①点源、面源估算参数 本项目废气有组织污染源强参数见表7-9；无组织污染源强参数见表7-10。 表7-9 有组织污染源参数表 点源编号; 名称; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 烟气流速/m/s; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/kg/h. 经度; 纬度; 颗粒物. P1; 排气筒; 119.977504; 31.700698; 7; 15; 0.4; 25; 13.27; 3000; 正常; 0.2529. 表7-10 无组织面源参数表 污染源名称; 面源坐标; 面源海拔高度/m; 长度/m; 宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/kg/h. 经度; 纬度; 颗粒物. 抛丸车间; 119.977501; 31.700693; 10; 120; 25; 0; 10; 3000; 0.0319. ②预测结果 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B推荐的估算模型Aerscreen预测软件进行估算预测，估算结果整理后见表下表。 表7-11 P1排气筒有组织排放情况下估算模式计算结果表 名称; 颗粒物. 距离中心下风向距离D（m）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0.000365; 0.04. 92; 0.00821; 0.91. 100; 0.00814; 0.90. 200; 0.00554; 0.62. 300; 0.00423; 0.47. 400; 0.00322; 0.36. 500; 0.00239; 0.28. 600; 0.00205; 0.23. 700; 0.0017; 0.19. 800; 0.00144; 0.16. 900; 0.00124; 0.14. 1000; 0.00109; 0.12. 1100; 0.000965; 0.11. 1200; 0.000866; 0.10. 1300; 0.000783; 0.09. 1400; 0.000712; 0.08. 1500; 0.000652; 0.07. 1600; 0.0006; 0.07. 1700; 0.000554; 0.06. 1800; 0.000514; 0.06. 1900; 0.000479; 0.05. 2000; 0.000448; 0.05. 2100; 0.00042; 0.05. 2200; 0.000395; 0.04. 2300; 0.000372; 0.04. 2400; 0.000351; 0.04. 2500; 0.000333; 0.04. 下风向最大浓度; 0.00821; 0.91. 最大浓度出现距离（m）; 92. 距源最远距离D10%; 1%≤Pmax＜10%. 表7-12 无组织排放情况下估算模式计算结果表 名称; 颗粒物. 距离中心下风向距离D（m）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0.00741; 0.82. 64; 0.0103; 1.14. 100; 0.00893; 0.99. 200; 0.00441; 0.49. 300; 0.00267; 0.30. 400; 0.00185; 0.21. 500; 0.00138; 0.15. 600; 0.00109; 0.12. 700; 0.000884; 0.10. 800; 0.00074; 0.08. 900; 0.000632; 0.07. 1000; 0.000548; 0.06. 1100; 0.000482; 0.05. 1200; 0.000429; 0.05. 1300; 0.000385; 0.04. 1400; 0.000348; 0.04. 1500; 0.000317; 0.04. 1600; 0.000291; 0.03. 1700; 0.000268; 0.03. 1800; 0.000248; 0.03. 1900; 0.00023; 0.03. 2000; 0.000215; 0.02. 2100; 0.000201; 0.02. 2200; 0.000189; 0.02. 2300; 0.000178; 0.02. 2400; 0.000168; 0.02. 2500; 0.000159; 0.02. 下风向最大浓度; 0.0103; 1.14. 最大浓度出现距离（m）; 64. 距源最远距离D10%; 1%≤Pmax＜10%. （4）大气环境影响评价等级判定 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价判据见表7-13。 - 表7-13 大气环境影响评价等级工作等级判别 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 根据本次Aerscreen模式对主要污染源预测结合，本项目各污染因子Pmax最大为1.14%，1%≤ Pmax<10%，因此，确定评价等级为二级。各污染物源的最大地面占标率均小于其相应标准的10%，对周边产生影响较小，不会影响区域大气环境功能现状。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2二级评价不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。 （5）污染物排放核算 本项目污染物排放量见下表： 表7-14 大气污染物正常工况下有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 (mg/m3); 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; P1; 颗粒物; 42.1556; 0.2529; 0.7588. 合计; 颗粒物; /; 0.7588. 表7-15 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 主要污染防治措施; 核算排放速率; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 车间; 颗粒物; 加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 1.0; 0.1533. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，大气环境影响评价后，应对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查。 - 表7-16 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物（颗粒物）其他污染物（无）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次 PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL 2000□; EDMS/ AEDT□; CAL PUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ 1 ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测£ 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测£. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; 颗粒物：（0.7588）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. （6）大气环境防护距离 本项目各大气污染物下风向最大占标率均小于相应环境质量标准的10%，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），不需设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 本评价从环保角度出发，为保证周围敏感目标环境质量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）建议设置卫生防护距离，按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 - 表7-17 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目卫生防护距离计算详见下表。 - 表7-18 卫生防护距离一览表 污染源 名称; 污染物 名称; Qc (kg/h); Cm (mg/m3); A; B; C; D; 卫生防护距离（m）. L计; L. 抛丸车间; 颗粒物; 0.05; 1.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.647; 50. 由上表可知，本项目生产车间产生的颗粒物的卫生防护距离计算结果小于50米，故本项目对生产车间设置50m的卫生防护距离，从项目周边概况图中可以看出，卫生防护距离内没有环境敏感保护目标，以后不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感保护目标，以避免环境纠纷。 3、噪声 （1）噪声源分析：本项目的生产设备均安置在车间内，主要有数控车床、磨床、钻床等，车间生产时混合噪声值约91.35dB（A）。通过合理布置车间内设备的位置，采取隔声减震措施，生产车间密闭，使厂界噪声达标；根据噪声产生源强情况，本评价对拟建项目的噪声情况进行预测。 （2）预测模式 噪声预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）附录A.1工业噪声预测模式，本项目设备声源均位于室内，本次预测将室内声源等效成室外声源，然后按室外声源方法计算预测点处的A声级。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）按下式计算： Lp（r）=Lw-Dc-A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：L w——倍频带声功率级，dB（A）； Dc——指向性校正，dB（A），对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB（A）； A ——倍频带衰减，dB（A）； Adiv——几何发散衰减，公式：Adiv=20lg（r/r0）。 Aatm——空气吸收引起的衰减，公式：Aatm=a(r−r0)1000，其中a为大气吸收衰减系数； Abar——屏障引起的衰减。在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB(A)；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB(A)； Agr ——地面效应衰减，公式：Agr=4.8−(2hmr)[17+(300r)]，其中hm为传播路径的平均离地高度（m）； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： LA（r）=Law-Dc-A或LA（r）= LA（r0）-A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A1）近似求出： Lp2=Lp1－（TL+6） （A1） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图7-1 室内声源等效为室外声源图例 - 也可按公式（A2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： - （A2） - 式中： - Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的 中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 - R—房间常数；R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数。 - r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 然后按公式（A3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠 - 加声压级： - （A3） - 式中： - Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； - Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； - N—室内声源总数 在室内近似为扩散声场时，按公式（A4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： - （A4） - 式中： - Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； - TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 - 然后按公式（A5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 - （A5） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）预测结果 选择项目东、南、西、北四个厂界及附近敏感点作为预测点，进行噪声影响预测，本项目高噪声设备经以上模式等效为室外声源（生产车间）进行预测。 - 表 7-19 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 点位; 位置; 本底值均值; 设备噪声影响 贡献值; 预测值; 标准值; 超标值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 58.5; 45.5; 38.75; 38.75; 58.55; 46.33; 60; 50; 0; 0. 2; 南厂界; 57.5; 45; 35.85; 35.85; 57.53; 45.5; 60; 50; 0; 0. 3; 西厂界; 56; 45; 37.95; 37.95; 56.07; 45.78; 60; 50; 0; 0. 4; 北厂界; 56; 45.5; 36.45; 36.45; 56.05; 46.01; 60; 50; 0; 0. 5; 八房村（128m); 52.5; 42; 16.16; 16.16; 52.5; 42.01; 60; 50; 0; 0. 由上表可知，噪声源经合理布置、墙体隔声、吸声和几何发散、大气吸收衰减后，厂区东、南、西、北厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，因此本项目对周边敏感点影响较小。 4、固废 本项目营运期产的固废主要包括一般固废、危险固废及生活垃圾。 本项目废切削液、废液压油、磨加工淤泥、废包装桶委托有资质单位托运处置；废金属边角料、粉尘收集后外售综合利用；生活垃圾、含油抹布手套由当地环卫部门统一收集处理。项目固体废弃物处理处置率达到100%，不会产生二次污染。 全厂固体废物利用、处置及处理率达到100%，固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。 （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 企业固废分类收集、贮存，不混放。生活垃圾采用桶装收集，有环卫部门采用处置；本项目在生产车间北侧设置一处危废仓库，面积为5m2，在一个危废处置周期内，危险废物贮存场所的能力满足本项目的需求。危险废物收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位进行处置。危险废物暂存于危废仓库内，按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求，故固体废物的贮存对周围环境影响较小。 （2）运输过程的环境影响分析 公司各危险固废均按照相应的包装要求进行包装，危险固废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2010-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 企业生活垃圾采用桶装收集，由环卫部门采用专用的垃圾车定期清运、处置，生活垃圾在建设单位桶装收集过程中散落及时收集、清扫，对环境影响较小；生活垃圾在环卫包装、运输过程中散落、泄漏后由环卫部门采用相应应急措施。危险废物由企业收集后暂存于室内危废仓库，委托有资质单位进行处置，危废仓库采用防渗措施，对环境影响较小。在运输过程中若出现危废散落、泄漏情况，由危废处置单位启动相应的应急措施。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 本项目建成后产生的危废主要是废切削液（HW09,0.5t/a）、废液压油（HW08,0.3t/a）、磨加工淤泥（HW08，0.5t/a）、废包装桶（HW49，0.8t/a），可委托有资质的单位进行处理。 常州市锦云工业废弃物处理有限公司位于常州市新北区春江镇花港路9号，危废经营许可证编号JSCZ0411OOD009-3。经常州市环境保护局核准，处置、利用废矿物油（HW08，251-001-08，900-199-08，900-200-08，900-201-08，900-203-08，900-204-08）900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08)5000吨/年，废油泥（HW08，071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-002-08、251-003-08、251-006-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08）5000吨/年，含油废白土渣（HW08，251-012-08、900-213-08）1000吨/年，含油废磨削灰、含油废砂轮灰（HW08，900-200-08或HW17，336-064-17）6000吨/年，感光材料废物（HW16，266-009-16、231-001-16、231-002-16、863-001-16、749-001-16、900-019-16）1000吨/年，200L以下小容积废油漆桶（HW49，900-041-49）2000吨/年；处置含有机溶剂水洗液（HW06,900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06）5000吨/年，废切削液（HW09，900-005-09、900-006-09、900-007-09）10000吨/年，喷涂废液（HW12，900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-256-12、264-013-12）2000吨/年，酯化废液、清洗废液（HW13，265-102-13、265-103-13）2000吨/年，金属表面处理含油废液（HW17，336-064-17、336-066-17）3000吨/年；收集废含汞荧光灯管（HW29，900-023-29）30吨/年。本项目委托其处置的废切削液（HW09,0.5t/a）、废液压油（HW08,0.3t/a）、磨加工淤泥（HW08，0.5t/a）、废包装桶（HW49，0.8t/a）处置量远小于其设计处置能力，因此该公司有能力处置本项目的此类危险废物。 5、土壤 （1）土壤评价等级 1. 行业类别判定 本项目从事文教用品制造，属于《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018) 附录A中设备制造、金属制品、汽车制造机其他用品制造，本项目不涉及表面处理及、电镀及化学处理工艺，因此行业类别为Ⅲ类。 2.敏感程度判断 - 表7-20 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于常州市武进区礼嘉镇蒲岸村，本项目紧邻区域主要为工业企业等，因此本项目敏感程度为不敏感。 3.评价工作等级判定 - 表7-21 污染影响型评价工作等级判分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 综上所述，本项目占地面积4275m2，占地面积为≤5hm3，占地规模属于小型，敏感程度为不敏感，项目类别为Ⅲ类，因此本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水 本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中“I 金属制品53金属制品加工制造”项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1实施），本项目环评类别为环境影响评价报告表，因此本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 6、地下水 本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中“I 金属制品53金属制品加工制造”项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1实施），本项目环评类别为环境影响评价报告表，因此本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 7、环境风险评价 （1）评价依据 ①风险调查 本项目原料中液压油、润滑油及乳化液等存在泄露、火灾风险。 ②风险潜势初判 计根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 - 表7-22 危险物质使用量及临界量 原料; 最大储存量t; 临界量t; 临界量依据; q/Q; 是否重大危险. 液压油; 0.2; 2500; 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）; 0.00008; 否. 切削液; 0.2; 2500; 0.00008; 否. 石墨润滑剂; 0.2; 2500; 0.00008; 否. 由上表可知，本项目Q=0.00008＜1，故环境风险潜势为I。 ③评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)表1，环境风险评价等级划分为一级、二级、三级，对照下表进行评价工作等级判定。 表7-23 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价内容工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）确定，本项目风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标调查 项目主要环境敏感目标分布详见表3-4。 （3）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。本项目使用原料均无毒，矿物油有易燃易爆危险性。本项目最大可信事故为厂内电器设备短路引起火灾事故。 （4）环境影响分析 ①泄露影响 企业车间内暂存的液压油、切削液、石墨润滑剂等易发生泄漏，通过地表径流，影响地表水、地下水以及土壤影响环境。 ②火灾影响 企业使用的石墨润滑剂、液压油具有易燃性。在生产过程中具有火灾风险，一旦发生火灾事故，则将对环境造成较大的影响。火灾放出大量的热辐射，危及火灾周围的人员生命及毗邻建筑物和设备的安全。放出大量热辐射的同时，火灾还散发大量的浓烟，对周围局部大气环境造成污染。 ③爆炸影响 石墨润滑剂、液压油引发火灾过程中具有爆炸风险，在爆炸发生时，产生一股能使物体震荡使之松散的作用力，这股力量削弱生产装置及建、构筑物、设备的基础强度，甚至使之解体。机械设备、装置、容器等爆炸后产生的大量碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害。一般碎片的飞散范围在100-1500m左右。同时，爆炸的余热或残余火种会点燃破损设备内不断流出的可燃物体而造成新的火灾。 (5)环境风险防范措施及应急要求 ①火灾爆炸事故防范措施 A.管理方面：配备环保负责人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作，操作人员必须经过专门培训，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 B.全厂配置一定数量的灭火设施。 C.专职人员巡查：通过操作人员，做到人员的巡查路线、频率符合危险源检查的要求，从而及时发现现场隐患，及时消除，确保安全生产。 ②火灾爆炸事故应急措施 A.发现着火者立即通知公司应急指挥小组。 B.应急指挥小组首先通知综合协调员到现场确认事故情况，确定应急处理措施及方案。 C.公司应急指挥小组根据现场察勘情况，组织各成员实施应急预案，同时联系消防队等相关部门。 D.由公司应急指挥小组将事故情况向相关管理部门报告。 E.医疗救助员组织现场的无关人员立即撤离事故现场，增援现场的受伤人员。 F.在消防队或上级应急指挥小组到达后，将指挥、排险工作移交给消防队或上级应急指挥部。 ③泄漏事故防范措施 A.生产车间堆放液体原料的区域设置围堰，地面硬化、防腐防渗，设置导流沟收集槽；将危废暂存于危废堆场内的专用托盘内； B.企业设置事故应急池，大规模泄露物料应收集在事故应急池中，并委托有资质单位迫在眉睫那些处置； C.对液态原料包装桶进行定期检查，确保包装完好。 ④泄漏事故应急措施 A.泄漏发生后尽快将泄漏物转移到其他容器或事故应急池中，并迅速切断火源。 B.泄漏发生后及时采用沙土吸收及围堵物料溢流路径，尽可能将泄漏物控制在一个相对较小的范围内。 （6）分析结论 企业通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，拟建项目通过落实上述风险防范措施，风险发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 本项目环境风险简单分析内容见下表7-24。 - 表7-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 常州市豪鹏金属冷挤压厂年产4000吨汽车配件、3000吨机械零部件加工项目. 建设地点; （江苏）省; （常州）市; （武进）区; （湖塘）镇; （长虹工业园）. 地理坐标; 经度; 119.977504; 纬度; 31.700698. 主要危险物质及分布; 液压油、切削液、石墨润滑剂等原料堆放于车间内；. 环境影响途径及危害后果; 具体见“环境风险分析内容”. 风险防控措施要求; 具体见“风险防范措施及应急要求内容”. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，故本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析，采取风险防范措施后，处于可接受水平。. 企业环境风险评价自查表见下表7-25。 - 表7-25 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 切削液; 液压油; 石墨润滑剂; /. 存在总量/t; 0.2; 0.2; 0.2; /. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数600人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 √. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 √. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 √. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 √. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q<1 √; 1≤Q<10 □; 10≤Q<100 □; Q>100 □. M值; M1 □; M2 □; M3 □; M4√. P值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1 √; E2 □; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3√. 地下水; E1 □; E2 □; E3 √. 环境风险潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ □; Ⅲ □; Ⅱ □; Ⅰ√. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级 □; 简单分析√. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害 R; 易燃易爆 R. 环境风险类型; 泄露R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R. 影响途径; 大气 R; 地表水R; 地下水 R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法√; 其他估算法 □. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范措施; 企业安装可燃气体报警器及烟感报警器，车间及仓库配备一定数量灭火器等应急物资，设置环保专员定期巡查车间及仓库。. 评价结论与建议; 建议企业尽快编制规范的应急预案并送相关部门备案. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项. 8、环境管理要求及环境监测计划 项目在施工期和运营期将对周围环境造成一定的影响，建设单位应在加强环境管理的同时定期进行环境监测，以便及时了解项目在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环境目标。 8.1环境管理要求 项目建成后，应按地方环保局的要求加强对企业的环境管理，建立健全企业的环保监督、管理制度。 根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；项目建成后应在公司设置2~3名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，污染源监测可委托第三方检测公司承担。 （1）建立公司专门的环保设施档案，记录环保设施的运转及检修情况，以便督促有关人员加强对环保设施的管理和及时维修，保证治理设施的正常运行。 （2）建立污染源监测数据档案，定期编写环保通报，便于政府环保部门和公司管理部门及时了解污染动态，以便于采取相应的对策措施。 （3）制定环保奖惩条例。对于爱护环保设施、节能降耗、改善环境人员进行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理、造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费人员一律予以重罚。 8.2 环境监测计划 为有效的了解本项目的排污情况以及排放的污染物达到有关控制标准的要求，应对本项目各排污环节的污染物排放情况定期进行监测，为此，按照《江苏排污口设置及规范化整治管理办法》的相关规定，应根据本项目的实际排污状况，制定并实施切实可行的环境监测计划，监测计划应对监测项目、监测频次、监测点布设以及人员职责等要素作出明确的规定。 ①废水建议监测项目及频率 生活污水：污水接管口进行定期检测，每年监测一次，根据排放性质监测因子选取。 监测因子：pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP； 监测频次：每年监测一次 ②废气建议监测项目及频率 有组织废气：在废气净化装置进口、排放口进行定期检测，每半年测一次，根据排放性质监测因子选取。 监测因子：P1排气筒排放口监测颗粒物，每半年测1次； 无组织废气：在无组织排放源下风向的厂界外5米处设置1个监控点，同时在上风向的厂界外5米处设置1个参照点进行定期监测，每半年测1次，每次连续测2天，每天4次，监测因子为颗粒物。 ③噪声建议监测点位及频率 监测点：根据建设项目投产后的生产、环境状况，厂界四周设置噪声监测点。 监测频次：每年监测一次，每次一天，昼间监测一次。 监测方法：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定进行监测。 项目建成后，监测计划表见下表。 表7-26 监测计划表 污染物种类; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气 废气; 排气筒; P1废气处理装置进口、排气筒排放口; 颗粒物; 半年一次. 厂界; 厂界无组织; 颗粒物; 半年一次. 生活污水; 污水接管口; pH、COD、SS、NH3-N、TP; 每年一次. 噪声; 项目四周边界; 等效连续A声级Leq(A); 每年监测1天 （昼、夜各一次）. 8.3信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）规定，企业可参照重点排污单位公开其信息： （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （3）防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （5）突发环境事件应急预案； （6）其他应当公开的环境信息。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活 污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，接至城区污水处理厂处理 | 达标排放，对周围地表水无直接影响 |
| 大气污染物 | 有组织 | 颗粒物 | 布袋除尘后经15m高排气筒P1排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 除尘器收尘，车间内无组织排放，加强车间通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 电离辐射和电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 厂区 | 生活垃圾 | 环卫部门 | 处理、利用及处置率100%，不直接排向外环境 |
|  |  | 废金属边角料 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 抛丸粉尘 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废切削液 | 有资质单位 |  |
|  |  | 废液压油 | 有资质单位 |  |
|  |  | 磨加工淤泥 | 有资质单位 |  |
|  |  | 废包装桶 | 有资质单位 |  |
|  |  | 含油抹布手套 | 环卫部门 |  |
| 噪 声 | 在采取隔声、减振措施的前提下，本项目建成后，东、南、西、北厂界昼夜间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果：/ |  |  |  |  |

- 九、“三同时”验收监测计划表

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 具体实施计划为： （1）建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 （2）建设单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。项目建成后 “三同时”验收一览表如下表。 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目不分期建设，拟用于环保投资额为22万元，占总投资的2%。本项目环境保护措施及环保投资一览表见下表： 表9-1 项目建成后全厂“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 效果; 完成时间. 废水; 生活 污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，接至城区污水处理厂处理; 满足接管标准; 与主 体工程同步实施. 废气; 有组织; 颗粒物; 布袋除尘后经15m高排气筒P1排放; 达标排放. 无组织; 颗粒物; 除尘器收尘，车间内无组织排放，加强车间通风; 厂界 达标排放. 噪声; 车间内设备; 噪声; 隔声、减振; 厂界达标排放. 固废; /; 生活垃圾; 环卫部门; “零”排放. 废金属边角料; 外售综合利用. 抛丸粉尘; 外售综合利用. 废切削液; 有资质单位. 废液压油; 有资质单位. 磨加工淤泥; 有资质单位. 废包装桶; 有资质单位. 含油抹布手套; 环卫部门. 电磁辐射; /. 绿化; /; /. 事故应急 措施; 达至规范化要求; /. 环境管理; 达至规范化要求; /. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122号)要求，对废气、废水排口、固定噪声污染源、临时堆场进行规范化设置; 做到雨污分流，符合排污口规范. “以新带老”措施; /. 总量平衡具体方案; 本项目水污染物总量在城区污水处理厂内平衡。. 区域解决问题; /. 卫生防护距离设置; 本项目不设大气防护距离，卫生防护距离为生产车间外扩50米.

- 十、结论与建议

1.项目概况 常州市豪鹏金属冷挤压厂成立于2004年1月16日，已取得营业执照，原位于常州市武进区南夏墅河东村，现考虑企业发展，搬迁至武进区湖塘镇长虹工业园。经营范围：起动电机开关壳，机械零部件制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司原在南夏墅时于2008年8月申报了“20万件/年机械零部件、30万件/年启动电机开关壳”项目环境影响登记表，2008年9月1日取得了常州市武进环保局的批复，并与2008年11月17日由武进区南夏墅街道办事处完成验收。现考虑企业发展，搬迁至武进区湖塘镇长虹工业园，于2016年编制了“1500吨/年机械零部件、2500吨/年汽车配件制造”项目。 根据市场发展需求，公司于2020年8月14日取得常州市武进区行政审批局备案（武行审备[2020]498号），拟投资1100万元，租赁常州市双马橡塑机械有限公司3000平方米空置厂房进行生产，购置车床、磨床、冲床、高频电炉（加热温度700-800℃）等设备124台（套），项目建成后，形成年产4000吨汽车配件、3000吨机械零部件加工能力。 职工人数：35人。 生产方式：全年工作300天，一班制生产，每班8小时，全年工作3000 h，不设食堂、宿舍、浴室。 2.产业政策符合性 （1）本项目工艺、设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令[2019]第29号）中鼓励类、限制类或淘汰类项目。 （2）本项目产品不属于《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发[2013]9号），也不属于关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏经信产业[2013]183号）部分条例的通知中限制和淘汰类。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》及《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97号），禁止新上不符合产业政策和增加氮磷污染的项目。本项目在经营过程中无工业废水产生。项目生活污水接管至城区污水处理厂集中处理，与文件相符。 综上，本项目建设符合国家、江苏省产业政策。 3.选址合理性 本项目位于常州市武进区湖塘镇长虹工业园，该地块属于长虹工业园，符合用地规划。 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）文，本项目不在国家级生态保护红线，生态空间管控区域内。 综上所述，本项目选址合理。 4.环境质量现状 ⑴地表水：本项目所在地附近水体采菱港pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，说明当地水环境质量良好，具有一定的环境承载力。 ⑵环境空气：项目所在地附近周围环境空气中SO2、NO2的小时平均浓度以及PM10日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ⑶噪声：本项目东、南、西、北厂界监测点昼夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 5.污染防治措施及污染物排放 1.废水 （1）防治措施 目所在厂区实行雨污分流，雨水经市政雨水管网排入附近河流。本项目生活污水接管至城区污水处理厂集中处理，处理达标后的尾水排入采菱港。 （2）排放情况 本项目生活污水由厂区污水管网接管至城镇污水管网，最终接管至城区污水处理厂集中处理，达标后尾水排入采菱港。 根据污水产生情况可知，项目污水中各污染物浓度可确保稳定达到城区污水处理厂进水水质标准。本项目建成后，生活污水排放量为714t/a，生活污水中CODCr、SS、NH3-N、TP、TN排放量分别为0.2856t/a、0.2142t/a、0.0179t/a、0.0036t/a、0.0375t/a。 2.废气 （1）防治措施 本项目抛丸过程中产生的颗粒物废气经抛丸机内部配套布袋除尘装置处理后，通过车间外一根15米高排气筒P1排放，未捕集废气在车间无组织排放。 针对车间内无组织排放的废气，车间应强制机械通风，防止污染物短时累积排放。加强生产管理，地面应及时清扫。 （2）排放情况 采取上述措施，本项目无组织排放的烟尘周界外浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值，不会改变当地大气环境质量现状。 3.噪声 （1）治理措施 项目营运期间噪声主要来源于车间各种机械设备在运行时发生的噪声。在设备选用上，对产生噪声的厂房安装隔声门和隔声窗以减少噪声的传播。本项目按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局： ①项目高噪声与低噪声设备分开布置。 ②项目在主要噪声源设备及厂房周围，布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的建筑物辅助车间、仓库等。 ③本项目高噪声设备相对集中，车间隔声能力为25dB(A)。 ④项目选用设备噪声均较低、振动较小。 ⑤项目主要噪声源布置、安装，均远离厂界。 （2）排放情况 噪声源经采取合理防治措施后，各厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 4.固废 （1）防治措施 项目建成后全厂产生的固废主要包括一般固废、危险固废及生活垃圾。 生活垃圾由环卫部门统一处理；废金属边角料、抛丸粉尘收集后外售综合利用；废切削液、废液压油、磨加工淤泥、废包装桶等危险废物收集后专门贮存于危废仓库，确保不相容的废物不混合收集贮存收集，委托有资质单位处理。 （2）排放情况 固体废物综合处置率100%，不会对外环境产生影响 表10-1 本项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 生活; 一般固废; /; 10.5; 环卫部门统一处理. 2; 废金属边角料; 机加工; /; 350; 外售. 3; 抛丸粉尘; 清理; /; 14.4; 外售. 4; 废切削液; 加工使用; 危险废物; HW09 900-006-09; 0.5; 委托有资质单位处置. 5; 废液压油; 加工使用; HW08 900-218-08; 0.3; 委托有资质单位处置. 6; 磨加工淤泥; 磨加工; HW08 900-200-08; 0.5; 委托有资质单位处置. 7; 废包装桶; 生产; HW49 900-041-49; 0.8; 委托有资质单位处置. 8; 含油抹布手套; 生产; HW49 900-041-49; 0.1; 环卫部门统一处理. 本项目产生的固废及生活垃圾100%处理，不外排。 6.环境影响分析 1、废水 废水：生活污水接管至城区污水处理厂集中处理，处理达标后的尾水排入采菱港，对周围地表水无直接影响。 2、废气 通过预测，本项目排放的大气污染物对周围环境的影响均较小，周围环境空气质量基本能够维持现状。企业必须按照报告中所提措施严格控制废气污染物的排放，做好废气排放的环境管理，以保证项目周边环境敏感目标的环境空气质量不受影响。 3、噪声 本项目东、南、西、北厂界监测点昼夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，因此本项目对周围声环境影响较小。 4、固废 项目建成后全厂固体废物利用、处置及处理率达到100%，不直接排向外环境，固体废物对周围环境无直接影响。 7.总量控制 （1）水污染物 项目建成后全厂产生的生活污水714t/a，各水污染物浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求，排入市政污水管网，接管至城区污水处理厂集中处理，达标后排入采菱港，对周围地表水环境无影响。 水污染物总量控制因子为COD0.2856t/a、NH3-N0.179t/a、TP0.036t/a；总量考核因子为SS 0.2412t/a。 - 大气污染物 本项目颗粒物排放指标需进行申请，排放量为0.7588t/a。 （3）固体废物 本项目所有固废均进行合理处理处置，实现固废零排放，不需申请总量。 8.结论 综上所述，建设项目位于常州市武进区湖塘镇长虹工业园，选址合理，行业生产符合现行国家产业政策，落实各项污染防治措施后，能实现污染物稳定达标排放，建成后对周围环境影响较小，本项目在环保上具有可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 江苏省投资项目备案证 附件3 建设项目环境影响申报（登记）表 附件4 企业营业执照 附件5 租房协议 附件6 土地证 附件7 排水许可证 附件8 建设单位承诺书 附件9 环境质量现状检测报告 附件10 电镀委外协议 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边概况图 附图3 项目平面布置图 附图4 常州市生态空间保护区域图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征， 应选下列1-2项进行专项评价。 1大气环境影响专项评价 2水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3生态环境影响专项评价 4声影响专项评价 5土壤影响专项评价 6固体废弃物影响专项评价 7辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。